SAT da Epson modelo A10, e vou tentar expor tudo o que foi necessário para habilitar o funcionamento/ativação do SAT da Epson modelo A10.

Bom vamos lá:

O resultado de nossos testes com esse equipamento, utilizando o exemplo do ACBr, SATTeste.exe (compilado com as fontes do dia 12/07/2017), e o programa de Ativação do Fabricante, em um computador com windows 10 64Bits.

Instalação e ativação do SAT Epson A10:

O manual com os processos pode ser obtido no endereço: https://goo.gl/a2Kkqz.

O driver atualizado do produto está disponível no link: https://goo.gl/NCZDEg.

Recomendamos efetuar o download do driver atualizado no link acima, pois tivemos dificuldade na ativação do mesmo, até que o suporte técnico nos informou que a versão que estava dentro do SAT era incompatível com o mesmo.

Para a ativação foi utilizado o programa contido dentro da pasta Ativador dentro do SAT (Ativador SAT Setup.exe).

Segue o ícone do programa após instalado no computador:

Não irei detalhar passo a passo pois os mesmos estão descritos no manual do link acima.

Aqui estão os dados para o SAT de Homologação:

CNPJ Contribuinte: 03.654.119/0001-76

Código de Ativação SAT: “00000000” (8 dígitos 0).

IE: 000052619494 (Utilizado para emissão de CFe.xml)

CNPJ Software House: 16.716.114/0001-72

Código de Ativação SAT: “00000000” (8 dígitos 0) padrão de fábrica.

Assinatura AC: SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT

*Importante: todos os SATs de Homologação Epson usarão estes dados.

Configuração do SAT A10 Dentro do Agile Fácil. (Siga na sequencia as Imagens)

Configuração do ACBr SATTeste.exe

Para a comunicação foi utilizado a DLL contida dentro do SAT na pasta DllSAT, copiada para dentro do computador.

Segue abaixo outras configurações utilizadas:

Para associar assinatura:

Clicar em Ativação > Associar Assinatura

Configurações de rede utilizadas:

Sobre a utilização do SAT

Não tivemos dificuldade no uso. O tempo de envio de uma venda com três itens foi de 1,15 segundos, uma venda com trinta itens 1,16 segundos, foi cronometrado as vendas com a conexão ETHE e não houve diferença em tempo significativa. Isso já era esperado, pois nenhum SAT faz o envio das vendas para Sefaz, de forma concomitante.

Segue os comprovantes obtidos durante a comunicação: